# Revision & Date : PVFL30103

# Fiber Checker

## 광케이블단선체커/광검출기 (Visual Fault Locator)

특징 :

광케이블단선지점을 체크/검출하는데 사용되는 펜타입 체커

눈에 잘 보이는 650nm 레이저다이오드(LD) 사용

레이저 연속모드 또는 펄스모드 작동 가능

녹색LED가 동작모드를 보여줌

배터리 on / off 파워스위치

작고 가벼워 휴대간편

규격 :

| 중심파장 | 650 +/- 5 nm |
| --- | --- |
| 적합 Fiber | 싱글모드 및 멀티모드 |
| 출력파워 | > 0.5 mW(-3dBm) |
| 출력포트 | 보편적인 2.5mm ferrule 타입의 커넥터 허용 |
| 출력모드 | 연속모드 또는 펄스모드 (2-3Hz) |
| 스펙트럼폭 | < 20 nm |
| 배터리 | 1.5V AAA Alkaline 2개 (연속모드로 40시간 사용) |
| 동작허용온도 | 0℃ ~ 40 ℃ |
| 저장허용온도 | -20℃ ~ +60℃ |
| 검출거리 | < 3 Km |
| 크기 / 무게 | 직경 13.5mm X 길이 146mm / 무게 80 g (배터리포함) |
| 레이저 | Class 3A 레이저 다이오드 |

파트넘버 :

P/N: PVFL   : 2.5mm Ferrule 타입 (표준)

TIP-1.25 : 1.25mm Ferrule 타입 (옵션)

TheFibers

C R E AT I V E  F I B E R S

㈜더파이버스

경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT타워 A동 1109호

Tel: +82-31-381-6108  Fax: +82-31-381-6109  sales@thefibers.com